приложение N 7

к Правилам

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ

НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование элементов здания и вид неисправностей | Предельный срок устранения неисправностей (с момента их выявления), сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кровля: Протечки; Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.). Стены и фасады: Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой, угрожающая безопасности людей; Протечки стыков панелей; Неплотности в дымоходах и газоходах; Оконные и дверные заполнения Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен, витражей, витрин, стеклоблоков и т.п.: в зимнее время, в летнее время Печи Трещины и другие неисправности, угрожающие пожарной безопасности и способствующие проникновению в помещение дымовых газов. Внутренняя и наружная отделка Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушением; Нарушение связи, наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте более 1,5м; То же, на цокольной части. Санитарно-техническое оборудование Течи водопроводных кранов и смывных бачков; Неисправности аварийного характера в трубопроводах и их сопряжениях; Неисправности мусоропровода; Неисправности фекальных и дренажных насосов. Электротехнические устройства Неисправности электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание и т.д.); То же неаварийного характера; Неисправности объединенных диспетчерских систем; Неисправности автоматики противопожарной защиты; Неисправности переговорно-замочного устройства; Неисправности электроплит. Лифты Неисправности лифта | 1 5 1 ( с немедленным ограждением опасной зоны) 7 1 1 3 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) 5 (с немедленным прекращением эксплуатации) Немедленно (с принятием мер безопасности) 5 1 Немедленно 1 1 Немедленно 1 Немедленно Немедленно 1 1 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) |

Примечания.  По прочим специальным видам инженерного и технологического оборудования объектов предельные сроки устранения неисправностей устанавливаются соответствующими отраслевыми министерствами.